| Ｐ | 項目 | 制度の必要条件（これは十分条件ではありません） |  | 計画内容の説明（網かけ部分は不要、数値を左欄 に） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 緩和事項 | 容積率 計画 ％＞ ％（基準容積率） 緩和（有・無） 特定施設緩和は（有・無） 絶対高さ 計画 ｍ＞ ｍ（高度地区制限） 緩和（有・無） 住宅等容積率 計画 ％＞ 300 ％（住宅等容積率制限） 緩和（有・無）※都心機能誘導地区の場合 |  |  |
| 05 | 環境への 配慮 | 景観① 質の高い建築デザイン 基調色：蛍光・原色避ける 高層部分：高明度・低彩度 |  |  |
|  |  | 景観② 圧迫感配慮・通風確保 →建築物の長さ 建物対角線≦70m |  |  |
|  |  | 景観③ 重要な公園や公共施設からの見晴らし |  |  |
|  |  | 緑化 敷地内は積極的に（特に一般的公開空地）：計画 ％ 各種規定の最大値(以下の最大値)・・・ ％×1.5＝ ％ 15％を超える場合は15%で 都市緑地法 ％ 緑の環境をつくり育てる条例 ％ ＞15％の場合 はその数値で 開発事業調整条例 ％ 風致地区条例 ％ 地区計画区域内地区整備計画 ％ ※都心機能誘導地区における包括同意基準適用の案件は５％ |  |  |
|  |  | 風環境 高さ ｍ＞60ｍ → 風洞実験等 |  |  |
|  |  | 建築物省エネ法 省エネ基準 →適合 |  |  |
|  |  | CASBEE 高さ ｍ 延べ面積 ㎡ 計画ランク ≧要求Ａ |  |  |
|  |  | 福祉のまちづくり（ 表示板 ・ 適合 ） |  |  |
|  |  | 落下物対策 |  |  |
| 05 | 付帯施設 | 駐車・駐輪施設～用途（住宅・その他（ ）） 以下の項目について、右欄に記載 |  |  |
|  |  |  | 駐車施設 |  |
|  |  |  | 来客用駐車施設 |  |
|  |  |  | 荷さばきのための駐車施設 |  |
|  |  |  | 駐輪施設 |  |
|  |  |  | 自動二輪駐車施設 |  |
|  |  |  | 配置、出入り口位置等の配慮（街並み等の連続性、交通への影響） |  |
|  |  |  | 周辺交通への影響 延べ面積 ㎡ 県警協議（要・不要） |  |
|  |  |  | 機械式駐車施設（有・無）周辺への配慮 |  |
|  |  | 消防・防災施設 |  |  |
|  |  |  | 防火水槽 |  |
|  |  |  | 食糧備蓄・飲料水貯留施設 |  |
|  |  |  | ガス消化薬剤の使用（有・無） 避圧口・排出口の配慮 |  |
|  |  |  | 緊急離着陸場など 高さ ｍ＞31ｍ 非常用ＥＶ（有・無） |  |
|  |  |  | 無線管理者との協議 高さ ｍ＞31ｍ 協議（要・不要） |  |
|  |  | ゴミ置場 |  |  |
| 06 | まちづくり方針等との整合 | 横浜市のまちづくりの方針 |  |  |
|  |  | 地域のまちづくりの方針（有・無） |  |  |
|  |  | 建築協定・景観協定（有・無）への配慮 |  |  |
|  |  | 都市計画事業等の予定 |  |  |
|  |  | 敷地内の都市計画施設（有・無） 除外した場合の適合状況 |  |  |

横浜市市街地環境設計制度チェックリスト①【基本要件編】　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年改正版

詳細は、制度の冊子に記載してありますので必ずご確認ください。このシートはあくまでチェック用としてお使いください。

横浜市市街地環境設計制度チェックリスト②【公開空地編】　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年改正版

| Ｐ | 項目 |  | 制度の必要条件（これは十分条件ではありません） | 計画内容の説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 定義 |  | 一般の人が自由に通行・利用できるか・終日一般開放できる |  |
|  |  |  | ★地域に必要かつ有効なもの（以下に種別に細目あり） |  |
|  |  |  | 一定水準以上の材質・植栽で整備している（排水・照明設備も） |  |
|  |  |  | 道路、通路、隣接公開空地に面して塀など設けない |  |
|  |  |  | 次の部分は公開空地とみなさない、もしくは有効面積から除外 ・自動車が通行する部分、駐車場など ・外壁から0.5ｍ 及び 商業施設の出入口外壁から１ｍの部分 ・共同住宅における落下物対策上必要な部分 ・住居系地域における非青空の部分 |  |
|  |  |  | 歩道状公開空地、歩道に沿って設ける公開空地は幅員1.5ｍ以上 |  |
|  |  |  | 最小単位面積 商業系地域：50㎡ その他の地域：100㎡ |  |
|  |  |  | 敷地外の公開空地は不可 |  |
|  |  |  | 他法令等根拠の空地は公開空地とみなさない （都心機能誘導地区・一部の地区計画区域では例外あり） |  |
| 11 | み な と み ら い 中 央 地 区 は 別 に 定 め る Ｐ 47 | 歩道 通り抜け | ★評価の適正さ（歩行環境の分析と対応） |  |
|  |  |  | 係数2.0or非青空は基盤整備が十分でない駅周辺のみ |  |
|  |  |  | 幅員1.5ｍ以上４ｍ以下で必要な幅員 既存歩道がない場合、通り抜けは２ｍ以上４ｍ以下で必要な幅員 |  |
|  |  |  | 車路部分は評価ゼロ 自動車の待機転回のスペースは設けられない 一定の幅員・道路と平坦・段は無し 植栽 住居系用途における限度幅員 ２項道路沿いは設置不可 |  |
|  |  |  | 通り抜けは「両端に表示板設置」「街路灯を設置」「面積算定は両端直線」 |  |
|  |  | 一般 | ★一般的公開空地の評価の適正さ（周辺地域課題に対する対応と効果） |  |
|  |  |  | 無理なく導かれ、全周長の1/4が道路等と接し、面積の1/2が歩行可能 |  |
|  |  |  | 地上地下高さ・積極的緑化・住居系では終日日影はゼロ評価 |  |
|  |  |  | あずまや、プレイロット（有・無）環境の向上に寄与する |  |
|  |  |  | 係数1.2は単位面積500㎡以上かつ最低幅員10ｍ以上の場合のみ |  |
|  |  |  | 非青空の梁下高さ５ｍ以上と相当範囲の奥行き |  |
|  |  | 内部 | ★内部空間公開空地評価の適正さ（周辺地域課題に対する対応と効果） |  |
|  |  |  | 広場状の面積と天井高・自然採光の有無・地上地下高さ |  |
|  |  |  | 通路状の幅員と天井高・地上地下高さ |  |
|  |  | 緑地 | ★一団の緑地の評価の適正さ（1.2は緑環境保全に特に寄与する場合） |  |
|  |  |  | 協定締結状況・面積500㎡以上・必要有効公開空地面積率の2/3が限度 |  |
|  |  |  | 造成の場合最大斜度30°以下 崩壊防止工事部分は原則ゼロ評価 |  |
|  |  | 水辺 | ★水辺公開空地の評価の適正さ |  |
|  |  |  | 河川等管理者との協議状況 一般の人の有効な動線が確保 |  |
|  |  |  | 幅員２～４ｍで水辺に面する全長を整備 通行の支障にならない植栽 |  |
|  |  | 準ずる空地 | ★屋上緑化の評価の適正さ（必要有効公開空地面積率の1/2が限度） |  |
|  |  |  | 外壁沿い緑化の評価は幅0.5ｍが限度 |  |
|  |  |  | ★防火水槽の評価の適正さ（100㎥の必要性はあるか、消防協議状況） |  |
|  |  |  | ★公共的駐輪場の評価の適正さ（区役所協議状況、景観への配慮、 必要有効公開空地面積率の1/2が限度） |  |
|  |  |  | 特例係数の適用の適正さ（客観的説明の妥当性） |  |

詳細は、制度の冊子に記載してありますので必ずご確認ください。このシートはあくまでチェック用としてお使いください。

詳細は、制度の冊子に記載してありますので必ずご確認ください。このシートはあくまでチェック用としてお使いください。

横浜市市街地環境設計制度チェックリスト③【緩和基準編】　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年改正版

| Ｐ | 項目 | 制度の必要条件（これは十分条件ではありません） | 計画内容説明（網かけ部分は不要、数値等を左欄 に） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 24 28 32 35 47 52 | 地域 | ( )都心地域（関内駅・横浜駅・新横浜駅 各周辺 除：都心機能） ( )都心以外の商業系地域 ( )工業地（工業系地域） ( )住宅地（住居系地域） ( )みなとみらい21中央地区 ( )都心機能誘導地区（業務・商業専用地区 ・ 商住共存地区） ( )主要駅周辺等の機能誘導を図る地区 |  |
|  | 必要要件 みなとみ らい中央 地区は別 に定める Ｐ47 | 敷地規模 計画 ㎡ ≧ ㎡（地域ごとに規定） |  |
|  |  | 空地率 計画 ％ ≧ ％（＝（100- ）＋20） |  |
|  |  | 道路幅員 計画 ｍ ≧ ｍ（有効接続しているか？） |  |
|  |  | 接道長さ 計画 ｍ ≧ ｍ（＝外周 ｍ/７） |  |
|  |  | 注：都心機能誘導地区の場合 歩道状公開空地の整備（幅員1.5ｍ 既存歩道ない場合２ｍ） 街並景観への配慮(賑わいの連続、通りのﾋﾞｽﾀ、視点場からの景観) 居住機能確保（階高３ｍ以上、バルコニー配慮、 住戸の開口部は４ｍ角の空地に面する） 注：準工業の場合 住宅含む計画は日影規制強化及び騒音臭気対策 ★：都心地域の場合 住宅含む計画は低層部にふさわしい用途導入 |  |
| 20 24 28 32 35 47 52 | 緩和基準 みなとみ らい中央 地区は別 に定めるＰ47 | ①容積率の割増 計画 ％＞ ％（基準容積率） 割増容積率 ％＝ （Ａを含む計算式） 有効公開空地面積率 ％≧ ％ （＝Ａ） （かつＡ≧20％ 都心機能の場合：かつＡ≧15％） |  |
|  |  | 注：住宅部分の容積緩和はなし(主要駅周辺等の地区は除く) ★：住居系地域においては、地域の生活利便の向上等に寄与する公益的施設の部分に限る |  |
|  |  | 注：都心機能誘導地区の場合(誘導用途主体型) 共用部分緩和（有・無）計画 ％≦100％ 割増と合計した緩和 計画 ％≦ ％（第20表ウ） 注：都心機能誘導地区の場合(誘導用途併設型) 加算住宅容積率 %≦ %=(基準容積率－300％）×1/2 ≦ % 誘導用途部分の容積率相当 |  |
|  |  | ②高度地区制限の緩和 緩和度合 ｍ← ｍ（第 種高度地区） 有効公開空地面積率 ％≧ ％（＝Ｂ） （Ｂ：必要有効公開空地面積率（地域ごとに規定））（都心機能は加えて 誘導用途容積率 ％≧ ％（＝Ｃ） （Ｃ：必要誘導用途容積率（第19表）） |  |
|  |  | 周辺配慮斜線 敷地 種―周辺 種 周辺配慮斜線 ｍ＋ Ｌ１（ともに地域ごとに規定） 注：工業系地域における住宅を含む計画について（要注意） 容積緩和は不可能 高さ緩和は準工業地域のみ31ｍを限度に可能 周辺北側斜線 ｍ＋ Ｌ２ 注：住居系地域に隣接（道路等挟みも含む）敷地境界から５ｍ後退 ★：２段階以上の緩和の場合 地域のまちづくりに積極的に寄与 都心・工業系：周辺の街並み景観に配慮、調和 商業系：駅特有の課題解決、地域課題・行政課題の改善 （高度地区北斜は緩和なし） |  |
|  |  | ①②同時緩和 有効公開空地面積率 ％ ≧ ％（＝Ａ＋Ｂ－10％）（都心機能の場合＝Ａ＋５％） |  |