（手引き様式）煙 火 消 費 実 施 状 況 チ ェ ッ ク リ ス ト

大会・イベント名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第　　消費場所）、

消費日：　   年   　月 　  日（　　）煙火搬入時刻：　　時　　分、

現場責任者：所属　　　　　　　　　　氏名

点検責任者：所属　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　従事者人数　　　人

| 点検項目 |  | 内 容 | 判定 | 措置 | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消費場所の位置 |  | 煙火置場、打揚場所､仕掛煙火の配置等（許可を受けた内容）どおりの 位置か |  |  |  |
| 煙火置場の 設置場所 |  | 湿地でなく、平坦な場所か |  |  |  |
|  |  | 打揚筒等の設置場所から20ｍ以上離れているか |  |  |  |
| 煙火置場の 構造 |  | 火の粉等が侵入しない構造か |  |  |  |
|  |  | 出入口は打揚筒等の設置場所と反対方向か |  |  |  |
|  |  | 打揚筒等の設置場所から20ｍ以上離れていない場合の防護措置はよいか |  |  |  |
| 玉箱での保管状況 |  | 打揚順序を考え、号数ごとに消費作業がしやすいよう保管されているか |  |  |  |
| 煙火玉・打揚 火薬等（消費す る全ての火薬 類） |  | 玉の表面・導火の切口が吸湿してないか |  |  |  |
|  |  | 玉の表面に凹凸・変形等以上はないか |  |  |  |
|  |  | 導火線損傷はないか、取付けはよいか |  |  |  |
|  |  | 打揚火薬は吸湿してないか |  |  |  |
|  |  | 打揚用の玉には薬包が的確に取付けてあるか。また、薬量はよいか |  |  |  |
|  |  | その他の煙火に異常はないか |  |  |  |
| 打揚火薬の 入れ忘れ防止 |  | 適切な装填方法か |  |  |  |
|  |  | 入れ忘れはないか |  |  |  |
| わく物等 |  | 固定は確実か |  |  |  |
| 小型花火 |  | 周囲を緊縛し、固定されているか |  |  |  |
| 筒 | 鉄製、 ｽﾃﾝﾚｽ製等 | 濡れている等装填する火薬類に対し、吸湿のおそれはないか |  |  |  |
|  |  | 亀裂・穴・凹凸・変形等はないか |  |  |  |
|  | 紙 製 | 吸湿してないか |  |  |  |
|  |  | 亀裂・穴・凹凸・変形等はないか |  |  |  |
|  |  | 内面の巻紙に剥離はないか |  |  |  |
| 筒の設置場所・ 設置方法 |  | 平坦な場所か |  |  |  |
|  |  | 固定が必要なもの全てが確実に固定されているか |  |  |  |
| 従事者等の 安全対策 |  | 許可を受けた内容どおりの防護措置がとられているか |  |  |  |
|  |  | 防炎加工した上着はあるか、救命胴衣等は準備されているか |  |  |  |
|  |  | 待避場所はあるか |  |  |  |
| 手元に置く煙火 の容器 |  | 完全に蓋のできる堅固な容器か |  |  |  |
| 火災対策 |  | 設置場所の周囲に可燃物はないか |  |  |  |
|  |  | 消火器・水バケツ・背負い式水のう等の備えはよいか。水バケツにたばこの吸い殻等はないか。 |  |  |  |
|  |  | 火災等発生時に初期消火を行う際の実施者、実施方法・手順を確認しているか |  |  |  |
| 盗難予防 |  | 火薬類を存置している時の見張りは万全か |  |  |  |
| 煙火消費の中断・中止 |  | 中断又は中止の基準を主催者と煙火消費従事者の責任者で打ち合わせ等を行い確認しているか。 |  |  |  |
|  |  | 緊急時に中断又は中止を行う現場責任者等を確認したか。 |  |  |  |
| 通信手段 |  | 緊急時の各連絡手段について、通信障害等がないか通信テストを行い、確実に通信が行えるよう確認しているか。 |  |  |  |

煙火消費従事者の責任者から上記チェックリストに基づき検査をした旨報告を受け、内容を確認しました。

主催者確認欄（　　　年　　　月　　　日　主催者責任者氏名：　　　　　　　　　　　　　　）