附置義務駐車場の台数算定表(1)

（駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の場合）

１　建築物の計画内容（小数点以下第３位切捨て）

| 部分の床面積 | 特定用途 | 百貨店その他の店舗 | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・① |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事務所 | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・② |
|  |  | 倉庫又は工場 | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・③ |
|  |  | その他の特定用途 | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・④ |
|  | 非特定用途 |  | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・⑤ |
|  | 共同住宅等 |  | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・⑥ |
|  | 共用部分 |  | ㎡ | ・・・⑦ |  |
|  | 駐車場及び駐輪場 |  | ㎡ |  |  |
| ①～⑥の合計 ㎡ |  |  |  | ・・・⑧（ 駐車場及び駐輪場の部分を除く。） |  |
| 建築物の延べ面積（⑧－⑥） ㎡ |  |  |  | ・・・⑨（ 駐車場、駐輪場及び共同住宅等の部分を除く。） |  |

※共同住宅等とは、共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿のことをいいます。

※上表中の各特定用途及び非特定用途に、駐車場、駐輪場及び共同住宅等は含みません。

２　駐車場条例対象の判断

特定用途の床面積

㎡・・・⑩

非特定用途の床面積

（⑤）　　　　　　　　　　　㎡

建築物の延べ面積

（⑨）　　　　　　　　　　　㎡

＝

－

特定用途（事務所等を除く）の床面積

㎡・・・⑩’

特定用途の床面積

（⑩）　　　　　　　　　　　㎡

＝

－

事務所、工場又は倉庫の床面積

（②＋③）　　　　　　　　　㎡

※計算結果から⑩’が２,０００㎡を超える場合は、乗用車と自動二輪車の適用の対象

※計算結果から⑩　が３,０００㎡を超える場合（敷地面積1,000㎡未満を除く。）は、荷さばき車の適用の対象

３　大規模建築物の逓減措置（小数点以下第３位は切捨て）　　□対象・□対象外

事務所、倉庫又は工場の部分の床面積が10,000㎡を超える場合（荷さばき車に限る。）

| 事務所の部分の床面積 | ０～ １０,０００㎡の部分 | １０，０００ ㎡×１．０＝ | １０，０００ ㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | １０,０００超～ ５０,０００㎡の部分 | ㎡×０．７＝ | ㎡ |
|  | ５０,０００超～１００,０００㎡の部分 | ㎡×０．６＝ | ㎡ |
|  | １００,０００超の部分 | ㎡×０．５＝ | ㎡ |
|  | 合 計 | （ ② ㎡ ） | ②' ㎡ |
| 倉庫又は工場の部分の床面積 | ０～ １０,０００㎡の部分 | １０，０００ ㎡×１．０＝ | １０，０００ ㎡ |
|  | １０,０００超～ ５０,０００㎡の部分 | ㎡×０．７＝ | ㎡ |
|  | ５０,０００超～１００,０００㎡の部分 | ㎡×０．６＝ | ㎡ |
|  | １００,０００超の部分 | ㎡×０．５＝ | ㎡ |
|  | 合 計 | （ ③ ㎡ ） | ③' ㎡ |

※大規模建築物の逓減措置の対象となった場合は、次ページ以降②'を②に、③'を③に読み替えます。（倉庫と工場の複合の場合は、個々の面積による算定となります。）

４　乗用車駐車場の附置義務台数の算定

）÷２００［㎡／台］

①　　　　　　　　　　　　㎡

（

(1)  百貨店その他の店舗の部分

※「横浜駅周辺地区」内は３００［㎡／台］

・・・⑪

＝

小数点以下第４位を四捨五入

）÷２５０［㎡／台］

③　　　　　　　　　　　　㎡

②　　　　　　　　　　　　㎡

（

(2)  事務所、倉庫又は工場の部分【参考】

＋

※「横浜駅周辺地区」内の「事務所」は３００［㎡／台］

※「みなとみらい21地区」内の「事務所」は４００［㎡／台］

・・・⑫

＝

小数点以下第４位を四捨五入

）÷２５０［㎡／台］

④　　　　　　　（横浜駅周辺地区内の「飲食店」は除く）

（

(3)  その他の特定用途の部分

（

＋

④´　　　　　　　　　　　（横浜駅周辺地区内の「飲食店」）

）÷３００［㎡／台］

＝

小数点以下第４位を四捨五入

・・・⑬

⑤　　　　　　　　　　　　㎡

(4)  非特定用途の部分【参考】

・・・⑭

小数点以下第４位を四捨五入

＝

÷５５０［㎡／台］

⑬

＋

＝

⑪

(5)  小計

・・・⑮

(6)  小規模建築物の緩和措置　　□有・□無

建築物の延べ面積（駐車場及び共同住宅等の部分を除く。）⑨が、6,000㎡未満の場合

1,000㎡×（6,000㎡－建築物の延べ面積⑨）

6,000㎡×⑩’－1,000㎡×建築物の延べ面積⑨

緩和係数＝１－

1,000㎡×（6,000㎡－　　　　　　　　　　）

⑨

＝１－

6,000㎡×　　　　　　　　　　－1,000㎡×

⑨

⑩’

＝１－

＝１－

・・・⑯

＝

（小数点以下第４位切捨て）

(7)　乗用車駐車場の附置義務台数

小規模建築物の緩和措置　□有

⑮

×

⑯

・・・⑰

台

小数点以下切上げ⇒

＝

⑮

小規模建築物の緩和措置　□無

・・・⑰'

台

小数点以下切上げ⇒

５　荷さばき駐車場の附置義務台数の算定　　□対象・□対象外

(1)  百貨店その他の店舗の部分

小数点以下第４位を四捨五入

・・・⑱

÷３，０００［㎡／台］＝

①　　　　　　　　　　　　㎡

(2)  事務所の部分

・・・⑲

小数点以下第４位を四捨五入

÷８，０００［㎡／台］＝

②　　　　　　　　　　　　㎡

(3)  倉庫又は工場の部分

・・・⑳

小数点以下第４位を四捨五入

÷３，５００［㎡／台］＝

③　　　　　　　　　　　　㎡

(4)  その他の特定用途の部分

・・・㉑

小数点以下第４位を四捨五入

÷６，５００［㎡／台］＝

④　　　　　　　　　　　　㎡

(5)  小計

・・・㉒

＝

＋

㉑

＋

⑳

⑲

＋

⑱

(6)  小規模建築物の緩和措置　　□有・□無

建築物の延べ面積（駐車場及び共同住宅等の部分を除く。）⑨が、６，０００㎡未満の場合

6,000㎡－建築物の延べ面積⑨

建築物の延べ面積⑨

緩和係数＝１－

6,000㎡－

⑨

⑨

＝１－

＝１－

＝

＝１－

・・・㉓

（小数以下点第４位切捨て）

(7)　荷さばき駐車場の附置義務台数（10台を超える場合は10台を上限とします。）

小規模建築物の緩和措置　□有

小数点以下切上げ⇒

×

㉓

㉒

・・・㉔

台

＝

小数点以下切上げ⇒

上限10台

小規模建築物の緩和措置　□無

㉒

・・・㉔’

台

６　自動二輪車駐車場の附置義務台数の算定　　□対象・□対象外

・・・㉕

＝

小数点以下第４位を四捨五入

÷３，０００［㎡／台］

(1)  百貨店その他の店舗の部分

①　　　　　　　　　　　　㎡

÷１０，０００［㎡／台］

④　　　　　　　　　　　　㎡

(2)  その他の特定用途の部分

・・・㉖

＝

小数点以下第４位を四捨五入

(3)  小計

・・・㉗

＝

＋

㉖

㉕

(4)  小規模建築物の緩和措置　　□有・□無

建築物の延べ面積（駐車場及び共同住宅等の部分を除く。）⑨が、６，０００㎡未満の場合

1,000㎡×（6,000㎡－建築物の延べ面積⑨）

5,000㎡×建築物の延べ面積⑨

緩和係数＝１－

⑨

1,000㎡×（6,000㎡－　　　　　　　　　　　　　　　）

＝１－

5,000㎡×

⑨

＝１－

・・・㉘

＝

（小数点以下第４位切捨て）

＝１－

(5)　自動二輪車駐車場の附置義務台数

小規模建築物の緩和措置　□有

×

㉗

㉘

・・・㉙

台

小数点以下切上げ⇒

＝

小規模建築物の緩和措置　□無

㉗

・・・㉙’

台

小数点以下切上げ⇒

７　駐車場の附置義務台数

(1)  乗用車駐車場

台　　台台

＝

－

㉔又は㉔'　　　　　    台

⑰又は⑰'　 　　　　　台

(2)  荷さばき駐車場

㉔又は㉔'　　　　　    台

(3)  自動二輪車駐車場

㉙又は㉙'　　　　　　 台

【参考】　共同住宅等と複合している場合の算定

共同住宅等の用途に供する建築物で、住居の用に供する部分の床面積の合計が２，０００㎡を超える場合は、横浜市建築基準条例に基づき、別途で当該建築物の住戸又は住室の数に応じた駐車場の設置が必要となります。

地域

／１０

戸

×　　　　　　　　　　　＝

小数点以下切上げ⇒

台　　台

附置義務駐車場の台数算定表(2)

（周辺地区又は自動車ふくそう地区の場合）

１　建築物の計画内容（小数点以下第３位切捨て）

| 部分の床面積 | 特定用途 | 百貨店その他の店舗 | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・① |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事務所 | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・② |
|  |  | 倉庫又は工場 | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・③ |
|  |  | その他の特定用途 | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・④ |
|  | 非特定用途 |  | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・⑤ |
|  | 共同住宅等 |  | ㎡ | 共用部分⑦を面積案分した数値との合計 | ㎡・・・⑥ |
|  | 共用部分 |  | ㎡ | ・・・⑦ |  |
|  | 駐車場及び駐輪場 |  | ㎡ |  |  |
| ①～⑥の合計 ㎡ |  |  |  | ・・・⑧（ 駐車場及び駐輪場の部分を除く。） |  |
| 建築物の延べ面積（⑧－⑥） ㎡ |  |  |  | ・・・⑨（ 駐車場、駐輪場及び共同住宅等の部分を除く。） |  |

※共同住宅等とは、共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿のことをいいます。

※上表中の各特定用途及び非特定用途に、駐車場、駐輪場及び共同住宅等は含みません。

２　駐車場条例対象の判断

特定用途の床面積

（①＋②＋③＋④）＝　　　　　　　　　　　　　   　      　㎡・・・⑩

※計算結果から⑩が２,０００㎡を超える場合は、乗用車の適用の対象

※計算結果から⑩が３,０００㎡を超える場合（敷地面積1,000㎡未満を除く。）は、荷さばき車も適用の対象

３　大規模建築物の逓減措置（小数点以下第３位は切捨て）　□対象・□対象外

事務所の部分の床面積が10,000㎡を超える場合

| 事務所の部分の床面積 | ０～ １０,０００㎡の部分 | １０，０００ ㎡×１．０＝ | １０，０００ ㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | １０,０００超～ ５０,０００㎡の部分 | ㎡×０．７＝ | ㎡ |
|  | ５０,０００超～１００,０００㎡の部分 | ㎡×０．６＝ | ㎡ |
|  | １００,０００超の部分 | ㎡×０．５＝ | ㎡ |
|  | 合 計 | （ ② ㎡ ） | ②’ ㎡ |

※大規模建築物の逓減措置の対象となった場合は、次ページ以降②'を②に読み替えます。

４　乗用車駐車場の附置義務台数の算定

・・・⑪

＝

小数点以下第４位を四捨五入

）÷２００［㎡／台］

①　　　　　　　　　　　　㎡

（

(1)  百貨店その他の店舗の部分

＝

小数点以下第４位を四捨五入

・・・⑫

）÷２５０［㎡／台］

②　　　　　　　　　　　　㎡

（

(2)  事務所の部分

＝

÷４００［㎡／台］

小数点以下第４位を四捨五入

・・・⑬

③　　　　　　　　　　　　㎡

(2)  倉庫又は工場の部分

・・・⑭

④　　　　　　　　　　　　㎡

(3)  その他の特定用途の部分

÷２５０［㎡／台］

小数点以下第４位を四捨五入

＝

＋

⑬

⑫

⑪

⑭

＋

＋

(4)  小計

＝

・・・⑮

(5)  小規模建築物の緩和措置　　□有・□無

建築物の延べ面積（駐車場及び共同住宅等の部分を除く。）⑨が、６，０００㎡未満の場合

6,000㎡－建築物の延べ面積⑨

2×建築物の延べ面積⑨

緩和係数＝１－

6,000㎡－

⑨

＝１－

2×

⑨

＝１－

＝１－

・・・⑯

＝

（小数点以下第４位切捨て）

(6)　乗用車駐車場の附置義務台数

小規模建築物の緩和措置　□有

⑮

×

⑯

・・・⑰

台

小数点以下切上げ⇒

＝

小規模建築物の緩和措置　□無

⑮

・・・⑰’

台

小数点以下切上げ⇒

５　荷さばき駐車場の附置義務台数の算定　　□対象・□対象外

(1)  百貨店その他の店舗の部分

小数点以下第４位を四捨五入

・・・⑱

÷３，０００［㎡／台］＝

①　　　　　　　　　　　　㎡

(2)  事務所の部分

・・・⑲

小数点以下第４位を四捨五入

÷８，０００［㎡／台］＝

②　　　　　　　　　　　　㎡

(3)  倉庫又は工場の部分

・・・⑳

小数点以下第４位を四捨五入

÷３，５００［㎡／台］＝

③　　　　　　　　　　　　㎡

(4)  その他の特定用途の部分

・・・㉑

小数点以下第４位を四捨五入

÷６，５００［㎡／台］＝

④　　　　　　　　　　　　㎡

(5)  小計

・・・㉒

＝

＋

㉑

＋

⑳

⑲

＋

⑱

(6)  小規模建築物の緩和措置　　□有・□無

建築物の延べ面積（駐車場及び共同住宅等の部分を除く。）⑨が、６，０００㎡未満の場合

6,000㎡－建築物の延べ面積⑨

建築物の延べ面積⑨

緩和係数＝１－

6,000㎡－

⑨

⑨

＝１－

＝１－

＝

＝１－

・・・㉓

（小数点以下第４位切捨て）

(7)　荷さばき駐車場の附置義務台数（10台を超える場合は10台を上限とします。）

小規模建築物の緩和措置　□有

・・・㉔

×

㉓

㉒

台

小数点以下切上げ⇒

＝

小数点以下切上げ⇒

上限10台

小規模建築物の緩和措置　□無

㉒

・・・㉔’

台

６　駐車場の附置義務台数

(1)  乗用車駐車場

台　　台台

＝

－

㉔又は㉔’　　　　　    台

⑰又は⑰’　 　　　　　台

(2)  荷さばき駐車場

㉔又は㉔’　　　　　    台

【参考】　共同住宅等と複合している場合の算定

共同住宅等の用途に供する建築物で、住居の用に供する部分の床面積の合計が２，０００㎡を超える場合は、横浜市建築基準条例に基づき、別途で当該建築物の住戸又は住室の数に応じた駐車場の設置が必要となります。

×　　　　　　　　　　　＝

戸

台　　台

小数点以下切上げ⇒

地域

／１０